# DRUCS Unified Platform Review & Modernization Roadmap / Revisione Unificata della Piattaforma DRUCS e Roadmap di Modernizzazione

## Cloud + Device Firmware — Full-Stack IoT Analysis / Cloud + Firmware Dispositivo — Analisi IoT Full-Stack

Author / Autore: Walter Divisi — Dropsa S.p.A. Date / Data: February 2026 / Febbraio 2026 Classification / Classificazione: Internal / Confidential — Interno / Riservato

# PART 1: PLATFORM OVERVIEW FOR NEWCOMERS / PARTE 1: PANORAMICA DELLA PIATTAFORMA PER I NUOVI ARRIVATI

## What is DRUCS? / Cos’e’ DRUCS?

DRUCS (Dropsa Remote Universal Controller System) is an IoT platform that connects Dropsa’s industrial lubrication systems to the cloud. It consists of two halves: DRUCS (Dropsa Remote Universal Controller System) e’ una piattaforma IoT che connette i sistemi di lubrificazione industriale Dropsa al cloud. Si compone di due parti:

- The Device Side / Il Lato Dispositivo — STM32L496 microcontrollers embedded in lubrication pumps, running FreeRTOS firmware with WiFi (via ESP32 co-processor), BLE, CAN bus, and Modbus connectivity. Microcontrollori STM32L496 integrati nelle pompe di lubrificazione, con firmware FreeRTOS e connettivita’ WiFi (tramite co-processore ESP32), BLE, CAN bus e Modbus.

- The Cloud Side / Il Lato Cloud — A multi-service backend on AWS (PHP API + Java gateway + Angular web portal + Flutter mobile app) that receives device telemetry, stores it, and presents it to customers. Un backend multi-servizio su AWS (API PHP + gateway Java + portale web Angular + app mobile Flutter) che riceve la telemetria dai dispositivi, la memorizza e la presenta ai clienti.

Scale today / Scala attuale: Hundreds of devices deployed globally, ~20 active users, low concurrent load. The platform was designed for this scale and is not prepared for growth. Centinaia di dispositivi distribuiti a livello globale, ~20 utenti attivi, basso carico concorrente. La piattaforma e’ stata progettata per questa scala e non e’ pronta per la crescita.

## How the Two Halves Talk to Each Other / Come Comunicano le Due Parti

This is the critical integration point and the source of most architectural limitations. Questo e’ il punto critico di integrazione e la fonte della maggior parte delle limitazioni architetturali.

### Current Protocol: HTTP POST with AES-128 Encryption / Protocollo Attuale: HTTP POST con Crittografia AES-128

STM32 Device                                    DRUCS Gateway (Java)
     |                                                |
     |  1. Connect WiFi (ESP32 AT commands)            |
     |  2. Open TCP to s2.dropsa.com:1256              |
     |                                                |
     |  POST /[DEVICE_ID].html HTTP/1.0               |
     |  Connection: keep-alive                         |
     |  Content-Length: [N]                            |
     |                                                |
     |  <MSG_ID><ACK=PREV_ID><AES_ENCRYPTED_PAYLOAD>  |
     |  ---------------------------------------------> |
     |                                                |
     |  HTTP 200                                      |
     |  <MSG_ID><COMMAND_PAYLOAD>                      |
     |  <--------------------------------------------- |
     |                                                |
     |  (wait 5 seconds, repeat)                      |
     |                                                |

### Protocol Details / Dettagli del Protocollo

| Aspect / Aspetto | Current Implementation / Implementazione Attuale |
| --- | --- |
| Transport / Trasporto | HTTP/1.0 POST over TCP (no TLS on device side / nessun TLS lato dispositivo) |
| Endpoint | POST /{device_id}.html on port 1256 / sulla porta 1256 |
| Encryption / Crittografia | AES-128-CFB with per-device 16-byte key (mbedTLS on STM32) / AES-128-CFB con chiave a 16 byte per dispositivo (mbedTLS su STM32) |
| IV | All zeros (security weakness) / Tutti zeri (debolezza di sicurezza) |
| Authentication / Autenticazione | Device ID (4 bytes) + default AES key until registered / Device ID (4 byte) + chiave AES predefinita fino alla registrazione |
| Message format / Formato messaggi | Text commands in angle brackets / Comandi testuali tra parentesi angolari: <COMMAND=value> |
| Message tracking / Tracciamento messaggi | Sequential 2-digit IDs (00-99) with ACK / ID sequenziali a 2 cifre (00-99) con ACK |
| Heartbeat | Every 5 seconds (configurable via NEXT command) / Ogni 5 secondi (configurabile tramite comando NEXT) |
| Direction / Direzione | Half-duplex polling — device sends, server responds with commands / Polling half-duplex — il dispositivo invia, il server risponde con comandi |
| Buffer sizes / Dimensioni buffer | TX: 924 bytes, RX: 1024 bytes |

### 12 Server-to-Device Commands / 12 Comandi Server-Dispositivo

| Command / Comando | Purpose / Scopo |
| --- | --- |
| ACTID | Trigger remote action (e.g., start lubrication cycle) / Attiva azione remota (es. avvia ciclo di lubrificazione) |
| CRYPTO | Rotate AES encryption key / Ruota la chiave di crittografia AES |
| DEVICEID | Assign device ID after registration / Assegna ID dispositivo dopo la registrazione |
| DEVICEPIN | Set device PIN code / Imposta il codice PIN del dispositivo |
| FW | Send firmware chunk / Invia blocco firmware |
| FWID | Firmware update manifest / Manifesto aggiornamento firmware |
| FWPARTS | Set firmware part count for OTA / Imposta il numero di parti firmware per OTA |
| NEXT | Set next heartbeat interval / Imposta il prossimo intervallo di heartbeat |
| PARID | Set parameter ID / Imposta ID parametro |
| PRODIDNA | Update product catalog / Aggiorna catalogo prodotti |
| TIME | Sync RTC clock (Unix timestamp) / Sincronizza orologio RTC (timestamp Unix) |
| VALUE | Set parameter value / Imposta valore parametro |

### 3 Device-to-Server Queries / 3 Query Dispositivo-Server

| Query | Purpose / Scopo |
| --- | --- |
| ?VAR | Report status variable / Riporta variabile di stato |
| ?PAR | Report parameter value / Riporta valore parametro |
| ?PARALL | Report all parameters / Riporta tutti i parametri |

### What the Device Reports / Cosa Riporta il Dispositivo

27 status variables including: input voltage, motor current, battery voltage, temperature, lubrication state, pressure/level sensors, rotation count, error codes. 27 variabili di stato tra cui: tensione di ingresso, corrente motore, tensione batteria, temperatura, stato lubrificazione, sensori pressione/livello, conteggio rotazioni, codici errore.

69 configurable parameters including: lubrication mode/interval/duration, motor settings, sensor calibration, WiFi credentials, PINs (3 levels: basic/advanced/system). 69 parametri configurabili tra cui: modalita’/intervallo/durata lubrificazione, impostazioni motore, calibrazione sensori, credenziali WiFi, PIN (3 livelli: base/avanzato/sistema).

## Device Hardware Architecture / Architettura Hardware del Dispositivo

### STM32L496 Main MCU / MCU Principale STM32L496

| Spec / Specifica | Value / Valore |
| --- | --- |
| Core | ARM Cortex-M4 @ 80 MHz |
| Flash | 1024 KB (934 KB usable after bootloader / utilizzabili dopo il bootloader) |
| RAM | 320 KB + 64 KB (RAM2) |
| RTOS | FreeRTOS (1 kHz tick, 64 KB heap) |
| Watchdog | Independent (IWDG), ~32 second timeout / timeout ~32 secondi |

### Peripherals / Periferiche

| Peripheral / Periferica | Purpose / Scopo | Interface / Interfaccia |
| --- | --- | --- |
| ESP32 | WiFi + BLE co-processor / Co-processore WiFi + BLE | UART3 (115200 baud) |
| SSD1306 | 128x64 OLED display / Display OLED 128x64 | SPI1 |
| DRV8243 | Motor driver (TI) / Driver motore (TI) | PWM (TIM16/17) + SPI |
| CAN transceiver / Transceiver CAN | J1939 industrial bus / Bus industriale J1939 | CAN2 (250 kbps) |
| W25Q32 | External flash (4MB) / Flash esterna (4MB) | QSPI/SPI3 |
| ADC1 | Voltage, current, battery, temp / Tensione, corrente, batteria, temperatura | 5-channel DMA / DMA a 5 canali |
| ADC3 | External temp, display ID / Temperatura esterna, ID display | 2-channel DMA / DMA a 2 canali |

### FreeRTOS Task Map / Mappa dei Task FreeRTOS

| Task | Priority / Priorita’ | Stack | Purpose / Scopo |
| --- | --- | --- | --- |
| esp32_middleware | High / Alta | 2 KB | WiFi/BLE coordination / Coordinamento WiFi/BLE |
| main_lcd_fsm | High / Alta | 4 KB | Display state machine / Macchina a stati del display |
| ble_fsm | Above Normal / Sopra la Normale | 4 KB | BLE communication / Comunicazione BLE |
| ble_msg_sorter | Above Normal / Sopra la Normale | 2 KB | BLE message routing / Instradamento messaggi BLE |
| webserver | Above Normal / Sopra la Normale | - | Cloud HTTP connection / Connessione HTTP al cloud |
| lubricationTask | Normal / Normale | 2 KB | Pump control FSM / FSM controllo pompa |
| motor_smart | Normal / Normale | 1 KB | Motor soft-start/stop / Avvio/arresto graduale motore |
| modbus_task | Normal / Normale | 4 KB | Modbus serial protocol / Protocollo seriale Modbus |
| can_rx / can_tx | Normal / Normale | - | CAN J1939 |
| iolink_task | Normal / Normale | - | IO-Link sensors / Sensori IO-Link |
| iwdg_task | Normal / Normale | 512 B | Watchdog feed / Alimentazione watchdog |
| debug_interface | Below Normal / Sotto la Normale | 2 KB | UART debug logging / Logging di debug UART |

### Webserver Connection State Machine (19 states) / Macchina a Stati della Connessione Webserver (19 stati)

INIT -> NO_WIFI -> CONNECTING -> GETTING_PRODUCTS_LIST
  -> REGISTERING_NEW_PRODUCT -> POLLING_SERVER
  -> UPLOAD_PARAMETERS -> FIRMWARE_UPDATING
  -> RESTARTING -> PREPARING_TO_REBOOT

The device cycles through these states continuously, with 35+ event types triggering transitions. Il dispositivo cicla continuamente attraverso questi stati, con oltre 35 tipi di eventi che innescano le transizioni.

## Cloud Architecture Summary / Riepilogo dell’Architettura Cloud

(Detailed in the companion document DRUCS-Platform-Analysis.md) (Dettagliato nel documento complementare DRUCS-Platform-Analysis.md)

| Component / Componente | Technology / Tecnologia | Role / Ruolo |
| --- | --- | --- |
| Gateway | Java 17 / Spring Boot 3.2 | Receives device HTTP POST, parses binary, stores to DB / Riceve HTTP POST dal dispositivo, analizza il binario, salva nel DB |
| API | PHP 8.4 (Laravel 12, MVC / procedurale, senza framework) | REST API for web/mobile clients / API REST per client web/mobile |
| Web Portal / Portale Web | Angular 17 / NgRx | Customer dashboard / Dashboard clienti |
| Mobile App / App Mobile | Flutter 3.32 (BLE + Firebase) | iOS/Android device management / Gestione dispositivi iOS/Android |
| Database | MariaDB 10.11 (RDS) | Single shared instance, no read replicas / Istanza singola condivisa, nessuna read replica |
| Cache | Redis 7.1 (ElastiCache micro) | Single node, no replication / Nodo singolo, nessuna replica |
| Queues / Code | AWS SQS (5 queues / 5 code) | Email, reports, events / Email, report, eventi |
| Storage / Archiviazione | AWS S3 | Firmware, files / Firmware, file |
| CDN | CloudFront | Angular SPA hosting |
| IaC | Terraform + Terragrunt | Infrastructure management / Gestione infrastruttura |

# PART 2: WHAT’S WRONG — UNIFIED ASSESSMENT / PARTE 2: COSA NON VA — VALUTAZIONE UNIFICATA

## Critical Issues (Both Sides) / Problemi Critici (Entrambi i Lati)

### 1. The Protocol is Fragile and Inefficient / Il Protocollo e’ Fragile e Inefficiente

HTTP/1.0 polling every 5 seconds means: Il polling HTTP/1.0 ogni 5 secondi comporta:

- Each cycle: DNS lookup + TCP handshake + HTTP request + wait + response + close

- Ogni ciclo: DNS lookup + TCP handshake + richiesta HTTP + attesa + risposta + chiusura

- No persistent connection — 17,280 connections per device per day

- Nessuna connessione persistente — 17.280 connessioni per dispositivo al giorno

- If the server is slow, the device blocks its communication task

- Se il server e’ lento, il dispositivo blocca il proprio task di comunicazione

- Commands from server to device have up to 5-second latency (must wait for next poll)

- I comandi dal server al dispositivo hanno fino a 5 secondi di latenza (devono attendere il prossimo poll)

- No offline message queuing — if the server is down, telemetry is lost

- Nessuna coda messaggi offline — se il server e’ inattivo, la telemetria viene persa

- No QoS guarantee — no retry, no delivery confirmation beyond ACK IDs

- Nessuna garanzia QoS — nessun retry, nessuna conferma di consegna oltre agli ID ACK

The AES-128-CFB encryption uses a zero IV. This is a known cryptographic weakness. The same plaintext always produces the same ciphertext for the first block, enabling pattern analysis. La crittografia AES-128-CFB utilizza un IV a zero. Questa e’ una debolezza crittografica nota. Lo stesso testo in chiaro produce sempre lo stesso testo cifrato per il primo blocco, consentendo l’analisi dei pattern.

### 2. The Gateway is a Bottleneck / Il Gateway e’ un Collo di Bottiglia

The Java gateway processes each device’s HTTP POST synchronously: Il gateway Java elabora ogni HTTP POST del dispositivo in modo sincrono:

- Parse the encrypted payload / Analizza il payload crittografato

- Decrypt with the device’s AES key / Decritta con la chiave AES del dispositivo

- Extract text commands / Estrae i comandi testuali

- Execute database queries / Esegue le query sul database

- Build response with pending commands / Costruisce la risposta con i comandi in sospeso

- Encrypt and return / Critta e restituisce

All of this happens in the request thread. With 500 devices polling every 5 seconds, that’s 100 requests/second — feasible but leaves no headroom. With 5,000 devices, it breaks. Tutto questo avviene nel thread della richiesta. Con 500 dispositivi che effettuano polling ogni 5 secondi, sono 100 richieste/secondo — fattibile ma senza margine. Con 5.000 dispositivi, collassa.

### 3. The PHP API Cannot Scale Horizontally / L’API PHP Non Scala Orizzontalmente

- JWT stateless auth — no server-side sessions / Auth JWT stateless — nessuna sessione server-side

- New database connection per HTTP request (no pooling) / Nuova connessione al database per ogni richiesta HTTP (nessun pooling)

- JWT authentication (tymon/jwt-auth v2) — no SHA1 / Autenticazione JWT (tymon/jwt-auth v2) — nessun SHA1

- AWS credentials via IAM role ECS (no hardcoding / nessun hardcoding)

- No middleware pipeline (auth, rate-limiting, validation are ad-hoc) / Nessuna pipeline middleware (autenticazione, rate-limiting, validazione sono ad-hoc)

### 4. The Database is a Shared Bottleneck / Il Database e’ un Collo di Bottiglia Condiviso

Every service — gateway, PHP API, 5 SQS consumers — reads and writes to the same MariaDB instance. There are no read replicas, no query isolation, and no time-series optimization for telemetry data. Ogni servizio — gateway, API PHP, 5 consumer SQS — legge e scrive sulla stessa istanza MariaDB. Non ci sono read replica, nessun isolamento delle query e nessuna ottimizzazione time-series per i dati di telemetria.

### 5. No Real-Time Push to Clients / Nessun Push in Tempo Reale ai Client

The web portal uses basic SSE (Server-Sent Events). There are no WebSockets. The mobile app relies on Firebase push notifications for alerts but polls the API for device data. Users cannot see live device telemetry. Il portale web utilizza SSE (Server-Sent Events) di base. Non ci sono WebSocket. L’app mobile si affida alle notifiche push Firebase per gli allarmi ma interroga l’API per i dati del dispositivo. Gli utenti non possono visualizzare la telemetria del dispositivo in tempo reale.

### 6. Vendor Lock-In on Development / Dipendenza dal Fornitore per lo Sviluppo

Capaciteam’s development velocity has collapsed 95% since Q1 2024. Only 3 Jira tickets active in February 2026. 23 unmerged branches. The gateway repo has been dead for 7 months. New features require either Capaciteam engagement (expensive, slow) or an independent capability. La velocita’ di sviluppo di Capaciteam e’ crollata del 95% dal Q1 2024. Solo 3 ticket Jira attivi a febbraio 2026. 23 branch non mergiati. Il repository del gateway e’ fermo da 7 mesi. Le nuove funzionalita’ richiedono il coinvolgimento di Capaciteam (costoso e lento) oppure una capacita’ di sviluppo autonoma.

# PART 3: THE VISION — A GENERIC IoT PLATFORM / PARTE 3: LA VISIONE — UNA PIATTAFORMA IoT GENERICA

The goal is to build a platform that: L’obiettivo e’ costruire una piattaforma che:

- Works with existing DRUCS devices (backwards compatible with the HTTP/AES protocol) Funzioni con i dispositivi DRUCS esistenti (retrocompatibile con il protocollo HTTP/AES)

- Supports modern protocols (MQTT, WebSocket) for new devices and new products Supporti protocolli moderni (MQTT, WebSocket) per nuovi dispositivi e nuovi prodotti

- Is generic enough to reuse for other Dropsa electronics projects (not just lubrication) Sia sufficientemente generica da riutilizzare per altri progetti elettronici Dropsa (non solo lubrificazione)

- Can be developed and maintained internally with Claude Code agentic assistance Possa essere sviluppata e mantenuta internamente con l’assistenza agentica di Claude Code

- Scales from hundreds to tens of thousands of devices without architecture changes Scali da centinaia a decine di migliaia di dispositivi senza modifiche architetturali

- Provides real-time dashboards with live telemetry streaming Fornisca dashboard in tempo reale con streaming live della telemetria

# PART 4: MODERNIZATION ROADMAP / PARTE 4: ROADMAP DI MODERNIZZAZIONE

## Guiding Principles / Principi Guida

- Never break existing devices. Every deployed STM32 device must continue working throughout the migration. Mai compromettere i dispositivi esistenti. Ogni dispositivo STM32 gia’ installato deve continuare a funzionare durante tutta la migrazione.

- Protocol bridge first. Build a compatibility layer before changing anything on the device side. Prima il bridge di protocollo. Costruire un livello di compatibilita’ prima di modificare qualsiasi cosa lato dispositivo.

- New devices get new protocol. Any new firmware release should support MQTT alongside the legacy HTTP protocol. I nuovi dispositivi adottano il nuovo protocollo. Ogni nuovo rilascio firmware deve supportare MQTT insieme al protocollo HTTP legacy.

- Incremental migration. Devices upgrade via OTA at their own pace. Migrazione incrementale. I dispositivi si aggiornano via OTA ciascuno con i propri tempi.

- Generic from day one. Every new component should be device-type agnostic. Generico fin dal primo giorno. Ogni nuovo componente deve essere agnostico rispetto al tipo di dispositivo.

## Phase 0: Security Fixes (Week 1-2) / Fase 0: Correzioni di Sicurezza (Settimana 1-2)

No new features. Fix critical vulnerabilities immediately. Nessuna nuova funzionalita’. Correggere immediatamente le vulnerabilita’ critiche.

### Cloud Side / Lato Cloud

| Action / Azione | Effort with Claude Code / Impegno con Claude Code |
| --- | --- |
| Verify JWT secret key is stored in SSM (not hardcoded) / Verificare che il segreto JWT sia in SSM (non hardcoded) | 2 hours / 2 ore |
| Verify AWS credentials use IAM role (no hardcoded keys) / Verificare che le credenziali AWS usino IAM role (nessuna chiave hardcoded) | 1 hour / 1 ora |
| Restrict Spring Boot actuator endpoints / Limitare gli endpoint Spring Boot actuator | 30 minutes / 30 minuti |
| Add WAF rate limiting on ALB / Aggiungere WAF rate limiting sull’ALB | 2 hours / 2 ore |
| Enable Redis encryption (at rest + transit) / Abilitare crittografia Redis (at rest + in transito) | Terraform change, 1 hour / Modifica Terraform, 1 ora |

### Device Side / Lato Dispositivo

| Action / Azione | Effort with Claude Code / Impegno con Claude Code |
| --- | --- |
| Generate random IV for AES-CFB (not all-zeros) / Generare IV casuale per AES-CFB (non tutti zeri) | 2 hours firmware change / 2 ore modifica firmware |
| This requires gateway update to read IV from payload / Richiede aggiornamento del gateway per leggere l’IV dal payload | 2 hours Java change / 2 ore modifica Java |

Total Phase 0: 1-2 days of work + OTA firmware push Totale Fase 0: 1-2 giorni di lavoro + push firmware OTA

## Phase 1: Make the Cloud Scalable (Week 3-6) / Fase 1: Rendere il Cloud Scalabile (Settimana 3-6)

Fix the cloud without rewriting it. Keep the existing PHP API and Java gateway but remove scaling bottlenecks. Correggere il cloud senza riscriverlo. Mantenere l’API PHP e il gateway Java esistenti ma eliminare i colli di bottiglia nella scalabilita’.

| Action / Azione | What It Fixes / Cosa Risolve | Effort / Impegno |
| --- | --- | --- |
| Move PHP sessions to Redis / Spostare sessioni PHP su Redis | Enables horizontal scaling / Abilita la scalabilita’ orizzontale | 4 hours / 4 ore |
| Add RDS Proxy for PHP / Aggiungere RDS Proxy per PHP | Connection pooling | 2 hours (Terraform) / 2 ore (Terraform) |
| Enable ECS auto-scaling / Abilitare ECS auto-scaling | Dynamic capacity / Capacita’ dinamica | 2 hours (Terraform) / 2 ore (Terraform) |
| Upgrade ElastiCache to t4g.small + 1 replica + multi-AZ / Aggiornare ElastiCache a t4g.small + 1 replica + multi-AZ | Cache reliability / Affidabilita’ cache | 1 hour (Terraform) / 1 ora (Terraform) |
| Add RDS read replica / Aggiungere read replica RDS | Query isolation / Isolamento query | 1 hour (Terraform) / 1 ora (Terraform) |
| Increase ECS task sizes (1 vCPU / 2 GB) / Aumentare dimensioni task ECS (1 vCPU / 2 GB) | Headroom / Margine operativo | 30 min (Terraform) |

Total Phase 1: 2-3 days of work Totale Fase 1: 2-3 giorni di lavoro

## Phase 2: Build the Protocol Bridge (Week 4-8) / Fase 2: Costruire il Bridge di Protocollo (Settimana 4-8)

This is the critical enabler. Build a protocol translation layer that accepts the legacy HTTP/AES protocol from existing devices and converts it into the new internal message format. Questo e’ l’elemento abilitante critico. Costruire un livello di traduzione del protocollo che accetti il protocollo legacy HTTP/AES dai dispositivi esistenti e lo converta nel nuovo formato messaggi interno.

### Architecture / Architettura

EXISTING DEVICES              NEW DEVICES
                  (HTTP/AES POST)               (MQTT/TLS)
                       |                            |
                       v                            v
              +-------------------+          +--------------------+
              |  LEGACY BRIDGE    |          |  AWS IoT Core      |
              |  (NestJS)         |          |  (Managed MQTT)    |
              |                   |          |                    |
              |  - Accepts POST   |          |  - X.509 certs     |
              |  - Decrypts AES   |          |  - Device shadow   |
              |  - Translates     |          |  - Rules engine    |
              |    to internal    |          |                    |
              |    format         |          |                    |
              +---------+---------+          +---------+----------+
                        |                              |
                        +-------------+----------------+
                                      v
                           +--------------------+
                           |  MESSAGE BUS       |
                           |  (SQS/EventBridge) |
                           |                    |
                           |  Unified format:   |
                           |  {                 |
                           |    deviceId,       |
                           |    deviceType,     |
                           |    timestamp,      |
                           |    telemetry: {},  |
                           |    commands: []    |
                           |  }                 |
                           +---------+----------+
                                     |
                         +-----------+-----------+
                         v           v           v
                   +----------+ +--------+ +----------+
                   | Telemetry| | Command| |  Alert   |
                   | Service  | | Service| |  Service |
                   +----------+ +--------+ +----------+

### Legacy Bridge Service (NestJS) / Servizio Legacy Bridge (NestJS)

A new microservice that replaces the Java gateway for existing devices: Un nuovo microservizio che sostituisce il gateway Java per i dispositivi esistenti:

// Accepts the exact same HTTP POST that devices currently send
// Accetta esattamente lo stesso HTTP POST che i dispositivi inviano attualmente
@Post(':deviceId.html')
async handleDevicePost(
  @Param('deviceId') deviceId: string,
  @Body() body: Buffer,
) {
  // 1. Look up device AES key
  const device = await this.deviceRegistry.getDevice(deviceId);

  // 2. Decrypt AES-128-CFB payload (same as current gateway)
  const plaintext = this.crypto.decrypt(body, device.aesKey);

  // 3. Parse angle-bracket commands: <MSG_ID><COMMAND=value>
  const messages = this.parser.parseLegacyProtocol(plaintext);

  // 4. Convert to unified internal format
  const telemetry = this.translator.toUnifiedFormat(device, messages);

  // 5. Publish to message bus
  await this.messageBus.publish('device.telemetry', telemetry);

  // 6. Check for pending commands and format as legacy response
  const pendingCommands = await this.commandQueue.getPending(deviceId);
  const response = this.translator.toLegacyResponse(pendingCommands);

  return this.crypto.encrypt(response, device.aesKey);
}

The key insight: Existing devices don’t need to change. The bridge speaks their protocol perfectly but translates everything into the new unified format internally. Il punto chiave: I dispositivi esistenti non devono essere modificati. Il bridge parla perfettamente il loro protocollo ma traduce internamente tutto nel nuovo formato unificato.

### Effort / Impegno

| Task / Attivita’ | Effort with Claude Code / Impegno con Claude Code |
| --- | --- |
| NestJS project setup + Docker + ECS deployment | 4 hours / 4 ore |
| Legacy protocol parser (angle-bracket format) / Parser protocollo legacy (formato parentesi angolari) | 4 hours / 4 ore |
| AES-128-CFB encrypt/decrypt (matching mbedTLS) / AES-128-CFB cifratura/decifratura (compatibile con mbedTLS) | 3 hours / 3 ore |
| Device registry service (lookup keys, configs) / Servizio registro dispositivi (ricerca chiavi, configurazioni) | 3 hours / 3 ore |
| Unified message format definition / Definizione formato messaggi unificato | 2 hours / 2 ore |
| Message bus publisher (SQS/EventBridge) | 2 hours / 2 ore |
| Command queue (pending commands per device) / Coda comandi (comandi in sospeso per dispositivo) | 3 hours / 3 ore |
| Legacy response formatter / Formattatore risposta legacy | 2 hours / 2 ore |
| Integration tests with captured device payloads / Test di integrazione con payload reali dei dispositivi | 4 hours / 4 ore |
| Load testing (simulate 1000 devices) / Test di carico (simulazione 1000 dispositivi) | 3 hours / 3 ore |

Total Phase 2: 3-4 days of work Totale Fase 2: 3-4 giorni di lavoro

## Phase 3: New API + Real-Time (Week 6-12) / Fase 3: Nuova API + Tempo Reale (Settimana 6-12)

Replace the PHP API with a modern NestJS backend that supports both REST and WebSocket. Sostituire l’API PHP con un backend moderno NestJS che supporti sia REST che WebSocket.

### New API Architecture / Architettura della Nuova API

+-----------------------------------------------------+
|                   NestJS API                         |
|                                                      |
|  +--------------+  +--------------+  +-------------+ |
|  | REST Module  |  | WebSocket    |  | Auth        | |
|  | /api/v2/*    |  | Gateway      |  | Module      | |
|  |              |  | (Socket.IO)  |  | (JWT +      | |
|  | - Devices    |  |              |  |  bcrypt)    | |
|  | - Users      |  | - Live       |  |             | |
|  | - Groups     |  |   telemetry  |  |             | |
|  | - Parameters |  | - Alerts     |  |             | |
|  | - Logs       |  | - Commands   |  |             | |
|  | - Firmware   |  |              |  |             | |
|  +--------------+  +--------------+  +-------------+ |
|                                                      |
|  +--------------+  +--------------+  +-------------+ |
|  | Device       |  | Telemetry    |  | Alert       | |
|  | Registry     |  | Service      |  | Engine      | |
|  |              |  | (TimescaleDB)|  |             | |
|  +--------------+  +--------------+  +-------------+ |
+-----------------------------------------------------+

### Key Design Decisions / Decisioni Progettuali Chiave

- Device-type agnostic / Agnostico rispetto al tipo di dispositivo. The API doesn’t know what a “lubrication pump” is. It knows “devices” that have “parameters” and “telemetry streams.” Product-specific logic lives in configuration, not code. L’API non sa cos’e’ una “pompa di lubrificazione”. Conosce “dispositivi” che hanno “parametri” e “flussi di telemetria”. La logica specifica del prodotto risiede nella configurazione, non nel codice.

- Multi-tenant from day one / Multi-tenant fin dal primo giorno. Companies, users, device groups — all scoped with proper authorization. Aziende, utenti, gruppi di dispositivi — tutti con scope e autorizzazione corretti.

- Backwards compatible API / API retrocompatibile. The new API serves both the existing Angular/Flutter clients (with a v1 compatibility layer) and new clients (v2 API). La nuova API serve sia i client Angular/Flutter esistenti (con un livello di compatibilita’ v1) sia i nuovi client (API v2).

- WebSocket for real-time / WebSocket per il tempo reale. Clients subscribe to device telemetry streams and receive live updates. I client si iscrivono ai flussi di telemetria dei dispositivi e ricevono aggiornamenti in tempo reale.

### Database Migration / Migrazione del Database

| Current (MariaDB) / Attuale (MariaDB) | Target / Obiettivo | Reason / Motivazione |
| --- | --- | --- |
| Device config, users, companies / Configurazione dispositivi, utenti, aziende | PostgreSQL (RDS) | Better JSON support, extensions, scaling / Miglior supporto JSON, estensioni, scalabilita’ |
| Telemetry time-series / Telemetria time-series | TimescaleDB (PostgreSQL extension) | 10-100x faster for time-range queries, automatic compression / 10-100x piu’ veloce per query su intervalli temporali, compressione automatica |
| Device state cache / Cache stato dispositivi | Redis (ElastiCache HA) | Real-time last-known-state / Ultimo stato noto in tempo reale |
| Firmware binaries / Binari firmware | S3 (unchanged / invariato) | Already working / Gia’ funzionante |

### Effort / Impegno

| Task / Attivita’ | Effort with Claude Code / Impegno con Claude Code |
| --- | --- |
| NestJS project scaffold (modules, guards, pipes) | 4 hours / 4 ore |
| Auth module (JWT + bcrypt + refresh tokens) / Modulo autenticazione (JWT + bcrypt + refresh token) | 6 hours / 6 ore |
| Device module (CRUD, registry, provisioning) / Modulo dispositivi (CRUD, registro, provisioning) | 8 hours / 8 ore |
| User/Company module (multi-tenant) / Modulo utenti/aziende (multi-tenant) | 6 hours / 6 ore |
| Parameter module (generic key-value with types) / Modulo parametri (chiave-valore generico con tipi) | 4 hours / 4 ore |
| Telemetry module (ingest + query + TimescaleDB) / Modulo telemetria (acquisizione + query + TimescaleDB) | 8 hours / 8 ore |
| WebSocket gateway (live telemetry + alerts) / Gateway WebSocket (telemetria live + allarmi) | 6 hours / 6 ore |
| Alert engine (threshold rules, notifications) / Motore allarmi (regole soglia, notifiche) | 8 hours / 8 ore |
| Firmware module (upload, versioning, OTA trigger) / Modulo firmware (upload, versionamento, trigger OTA) | 6 hours / 6 ore |
| Log/Event module / Modulo log/eventi | 4 hours / 4 ore |
| v1 compatibility layer (existing Angular/Flutter) / Livello compatibilita’ v1 (Angular/Flutter esistenti) | 8 hours / 8 ore |
| Prisma schema + migrations / Schema Prisma + migrazioni | 4 hours / 4 ore |
| Docker + ECS deployment | 3 hours / 3 ore |
| API documentation (Swagger/OpenAPI) / Documentazione API (Swagger/OpenAPI) | 2 hours / 2 ore |
| Integration tests / Test di integrazione | 8 hours / 8 ore |

Total Phase 3: 25-35 days of work (full Laravel 12 surface: 127 endpoints, 12 cron, 8 SQS jobs) / Totale Fase 3: 25-35 giorni di lavoro (superficie completa Laravel 12: 127 endpoint, 12 cron, 8 job SQS)

## Phase 4: MQTT for New Devices (Week 10-16) / Fase 4: MQTT per Nuovi Dispositivi (Settimana 10-16)

### AWS IoT Core Setup / Configurazione AWS IoT Core

| Component / Componente | Purpose / Scopo |
| --- | --- |
| Thing Registry / Registro Thing | Device identity (1 Thing per physical device) / Identita’ dispositivo (1 Thing per dispositivo fisico) |
| X.509 Certificates / Certificati X.509 | Per-device mutual TLS authentication / Autenticazione TLS mutua per dispositivo |
| IoT Policies / Policy IoT | Fine-grained pub/sub permissions per device / Permessi pub/sub granulari per dispositivo |
| Device Shadow | Last-known-state (replaces polling) / Ultimo stato noto (sostituisce il polling) |
| Rules Engine / Motore Regole | Route messages to SQS, Lambda, TimescaleDB / Instrada messaggi verso SQS, Lambda, TimescaleDB |

### MQTT Topic Design / Progettazione dei Topic MQTT

dropsa/{product_type}/{device_id}/telemetry    <- Device publishes
dropsa/{product_type}/{device_id}/commands      <- Device subscribes
dropsa/{product_type}/{device_id}/config        <- Device subscribes
dropsa/{product_type}/{device_id}/firmware      <- Device subscribes
dropsa/{product_type}/{device_id}/status        <- Device publishes (LWT)

### IoT Core Rules / Regole IoT Core

-- Route telemetry to TimescaleDB via Lambda
SELECT * FROM 'dropsa/+/+/telemetry'

-- Route alerts to SQS
SELECT * FROM 'dropsa/+/+/telemetry'
  WHERE pressure > threshold OR level < minimum

-- Update device shadow
SELECT * FROM 'dropsa/+/+/status'

### Effort (Cloud Side) / Impegno (Lato Cloud)

| Task / Attivita’ | Effort with Claude Code / Impegno con Claude Code |
| --- | --- |
| IoT Core Terraform modules (things, certs, policies) / Moduli Terraform IoT Core (thing, certificati, policy) | 6 hours / 6 ore |
| MQTT topic structure + rules / Struttura topic MQTT + regole | 4 hours / 4 ore |
| Certificate provisioning flow / Flusso provisioning certificati | 4 hours / 4 ore |
| Device shadow integration with NestJS API / Integrazione device shadow con API NestJS | 4 hours / 4 ore |
| Lambda for telemetry ingest to TimescaleDB / Lambda per acquisizione telemetria su TimescaleDB | 4 hours / 4 ore |
| Testing with MQTT client / Test con client MQTT | 3 hours / 3 ore |

Cloud side Total Phase 4: 3-4 days of work Totale Fase 4 lato cloud: 3-4 giorni di lavoro

## Phase 5: Firmware Modernization (Week 12-24) / Fase 5: Modernizzazione del Firmware (Settimana 12-24)

This is the device-side work. The goal is to add MQTT support to the STM32 firmware while keeping the legacy HTTP protocol as a fallback. Questa e’ l’attivita’ lato dispositivo. L’obiettivo e’ aggiungere il supporto MQTT al firmware STM32 mantenendo il protocollo HTTP legacy come fallback.

### Firmware Architecture Changes / Modifiche all’Architettura del Firmware

CURRENT FIRMWARE                    MODERNIZED FIRMWARE
-----------------                   ---------------------
ESP32 AT Commands                   ESP32 with MQTT client
  +-- WiFi connect                     +-- WiFi connect
  +-- TCP open                         +-- TLS + MQTT connect
  +-- HTTP POST                        +-- MQTT publish/subscribe
  +-- HTTP response parse              +-- MQTT message callback
                                       +-- Fallback: legacy HTTP

webserver_fsm (19 states)           connection_manager
  +-- HTTP-specific states              +-- Protocol-agnostic states
  +-- AES encrypt/decrypt               +-- TLS (native, no custom AES)
  +-- Angle-bracket parser              +-- JSON or CBOR serialization
                                        +-- Legacy bridge (if no MQTT)

### Key Firmware Changes / Modifiche Chiave al Firmware

1. ESP32 Firmware Upgrade / Aggiornamento Firmware ESP32

The ESP32 currently runs Espressif’s AT firmware. For MQTT support: L’ESP32 attualmente esegue il firmware AT di Espressif. Per il supporto MQTT:

Option A: Use ESP-AT’s built-in MQTT commands (AT+MQTTCONN, AT+MQTTPUB, etc.) Opzione A: Utilizzare i comandi MQTT integrati di ESP-AT (AT+MQTTCONN, AT+MQTTPUB, ecc.) - Minimal STM32 code change (just new AT commands) / Minima modifica al codice STM32 (solo nuovi comandi AT) - Limited MQTT features / Funzionalita’ MQTT limitate - Recommended for Phase 5a (quick win) / Raccomandato per la Fase 5a (risultato rapido)

Option B: Custom ESP32 firmware with ESP-IDF MQTT client Opzione B: Firmware ESP32 personalizzato con client MQTT ESP-IDF - Full MQTT 5.0 support / Supporto completo MQTT 5.0 - Direct TLS with X.509 client certificates / TLS diretto con certificati client X.509 - Persistent sessions, QoS 1/2, retained messages / Sessioni persistenti, QoS 1/2, messaggi retained - Recommended for Phase 5b (full modernization) / Raccomandato per la Fase 5b (modernizzazione completa)

2. Protocol Abstraction Layer / Livello di Astrazione del Protocollo

Add a transport abstraction so the application code doesn’t care whether it’s using HTTP or MQTT: Aggiungere un’astrazione del trasporto in modo che il codice applicativo non debba preoccuparsi se si sta usando HTTP o MQTT:

// New transport interface
typedef struct {
    int (*connect)(transport_config_t *config);
    int (*send_telemetry)(const telemetry_t *data);
    int (*receive_command)(command_t *cmd, uint32_t timeout_ms);
    int (*disconnect)(void);
    int (*is_connected)(void);
    transport_type_t type;  // TRANSPORT_HTTP or TRANSPORT_MQTT
} transport_interface_t;

// Factory function
transport_interface_t* transport_create(transport_type_t preferred) {
    if (preferred == TRANSPORT_MQTT && mqtt_available()) {
        return &mqtt_transport;
    }
    return &http_legacy_transport;  // fallback
}

3. Data Serialization Upgrade / Aggiornamento della Serializzazione Dati

| Current / Attuale | New / Nuovo | Benefit / Beneficio |
| --- | --- | --- |
| <COMMAND=value> text format / formato testuale | JSON (human-readable / leggibile) or CBOR (binary, compact / binario, compatto) | Standard format, tooling support, extensible / Formato standard, supporto strumenti, estensibile |
| 924-byte TX buffer | Configurable, up to 4 KB with MQTT / Configurabile, fino a 4 KB con MQTT | Larger payloads, batch telemetry / Payload piu’ grandi, telemetria in batch |
| Sequential message IDs (0-99) / ID messaggi sequenziali (0-99) | MQTT packet ID (QoS 1/2) | Protocol-level delivery guarantee / Garanzia di consegna a livello di protocollo |

4. Certificate-Based Authentication / Autenticazione Basata su Certificati

| Current / Attuale | New / Nuovo |
| --- | --- |
| AES key shared between device and server / Chiave AES condivisa tra dispositivo e server | X.509 client certificate per device / Certificato client X.509 per dispositivo |
| Device ID in HTTP URL path / Device ID nel percorso URL HTTP | Device identity in TLS client cert CN / Identita’ dispositivo nel CN del certificato TLS client |
| Key rotation via CRYPTO command / Rotazione chiave tramite comando CRYPTO | Certificate rotation via EST or JITP / Rotazione certificato tramite EST o JITP |

5. OTA Firmware Update via MQTT / Aggiornamento Firmware OTA via MQTT

Replace the current HTTP-based firmware download with MQTT-based delivery: Sostituire l’attuale download firmware via HTTP con la distribuzione via MQTT:

- Server publishes firmware chunks to dropsa/{type}/{id}/firmware

- Il server pubblica blocchi firmware su dropsa/{type}/{id}/firmware

- Device subscribes and reassembles

- Il dispositivo si iscrive e riassembla

- Progress reported via dropsa/{type}/{id}/status

- Avanzamento riportato tramite dropsa/{type}/{id}/status

- Supports resume after disconnect (QoS 1)

- Supporta il resume dopo la disconnessione (QoS 1)

### Backwards Compatibility Strategy / Strategia di Retrocompatibilita’

+-----------------------------------------------------------+
|              FIRMWARE BOOT SEQUENCE                        |
|                                                            |
|  1. Read config from flash                                 |
|     +-- protocol_mode: AUTO | MQTT_ONLY | HTTP_ONLY        |
|                                                            |
|  2. If AUTO or MQTT_ONLY:                                  |
|     +-- Try MQTT connect to IoT Core endpoint              |
|     +-- If success -> use MQTT transport                   |
|     +-- If fail and AUTO -> fall back to HTTP              |
|                                                            |
|  3. If AUTO or HTTP_ONLY:                                  |
|     +-- Use legacy HTTP transport to s2.dropsa.com         |
|     +-- Legacy bridge handles translation                  |
|                                                            |
|  4. Server can send OTA to upgrade device to MQTT_ONLY     |
|     once confirmed working                                 |
+-----------------------------------------------------------+

Migration path per device / Percorso di migrazione per dispositivo:

- Device running old firmware -> HTTP -> Legacy Bridge (always works) Dispositivo con vecchio firmware -> HTTP -> Legacy Bridge (funziona sempre)

- OTA push new firmware with MQTT support (protocol_mode=AUTO) Push OTA del nuovo firmware con supporto MQTT (protocol_mode=AUTO)

- Device connects via MQTT -> IoT Core (preferred) Il dispositivo si connette via MQTT -> IoT Core (preferito)

- If MQTT fails, auto-fallback to HTTP -> Legacy Bridge Se MQTT fallisce, fallback automatico su HTTP -> Legacy Bridge

- Once stable, server sets protocol_mode=MQTT_ONLY via command Una volta stabile, il server imposta protocol_mode=MQTT_ONLY tramite comando

- Legacy Bridge eventually decommissioned Il Legacy Bridge viene infine dismesso

### Firmware Development Effort / Impegno Sviluppo Firmware

| Task / Attivita’ | Effort with Claude Code / Impegno con Claude Code |
| --- | --- |
| Transport abstraction layer (interface + factory) / Livello astrazione trasporto (interfaccia + factory) | 6 hours / 6 ore |
| ESP-AT MQTT commands integration (Phase 5a) / Integrazione comandi MQTT ESP-AT (Fase 5a) | 8 hours / 8 ore |
| MQTT topic pub/sub logic / Logica pub/sub topic MQTT | 6 hours / 6 ore |
| JSON telemetry serializer / Serializzatore telemetria JSON | 4 hours / 4 ore |
| Protocol mode config (flash storage) / Configurazione modalita’ protocollo (flash storage) | 3 hours / 3 ore |
| Auto-fallback logic (MQTT -> HTTP) / Logica auto-fallback (MQTT -> HTTP) | 4 hours / 4 ore |
| Device shadow sync (report/desired state) / Sincronizzazione device shadow (stato riportato/desiderato) | 6 hours / 6 ore |
| X.509 certificate storage in flash / Archiviazione certificati X.509 in flash | 4 hours / 4 ore |
| TLS connection with client cert / Connessione TLS con certificato client | 6 hours / 6 ore |
| OTA firmware update via MQTT / Aggiornamento firmware OTA via MQTT | 8 hours / 8 ore |
| Refactor webserver FSM to protocol-agnostic FSM / Refactoring FSM webserver in FSM agnostica rispetto al protocollo | 8 hours / 8 ore |
| Unit tests (Unity framework) / Test unitari (framework Unity) | 6 hours / 6 ore |
| Integration tests (Renode simulator) / Test di integrazione (simulatore Renode) | 6 hours / 6 ore |
| Custom ESP32 firmware with ESP-IDF (Phase 5b) / Firmware ESP32 personalizzato con ESP-IDF (Fase 5b) | 16 hours / 16 ore |
| Full regression testing on hardware / Test di regressione completo sull’hardware | 8 hours / 8 ore |

Total Phase 5: 12-15 days of work Totale Fase 5: 12-15 giorni di lavoro

## Phase 6: Generic IoT Dashboard (Week 16-22) / Fase 6: Dashboard IoT Generica (Settimana 16-22)

Replace or upgrade the Angular frontend with a device-type-agnostic dashboard. Sostituire o aggiornare il frontend Angular con una dashboard agnostica rispetto al tipo di dispositivo.

### Design Principles / Principi di Progettazione

- Device types are configuration, not code / I tipi di dispositivo sono configurazione, non codice. Adding a new product (e.g., a flow meter) should require zero frontend code changes — just a JSON device-type definition. Aggiungere un nuovo prodotto (es. un flussometro) non deve richiedere alcuna modifica al codice frontend — solo una definizione JSON del tipo di dispositivo.

- Widget-based dashboards / Dashboard basate su widget. Users arrange widgets (gauges, charts, maps, tables) on a customizable grid. Gli utenti dispongono widget (indicatori, grafici, mappe, tabelle) su una griglia personalizzabile.

- Real-time by default / Tempo reale come impostazione predefinita. All telemetry streams via WebSocket. Historical data on demand. Tutti i flussi di telemetria tramite WebSocket. Dati storici su richiesta.

### Device Type Definition (Example) / Definizione Tipo Dispositivo (Esempio)

{
  "deviceType": "modular-electronics-v2",
  "displayName": "BRAVO Lubrication Pump",
  "icon": "pump",
  "telemetry": [
    { "key": "motor_current", "label": "Motor Current", "unit": "mA", "range": [0, 5000] },
    { "key": "pressure", "label": "Pressure", "unit": "bar", "range": [0, 400] },
    { "key": "reservoir_level", "label": "Level", "type": "boolean", "labels": ["OK", "Low"] },
    { "key": "lubrication_state", "label": "State", "type": "enum", "values": ["Pause", "Work", "Suspended"] }
  ],
  "parameters": [
    { "key": "interval", "label": "Lubrication Interval", "unit": "s", "type": "number", "range": [60, 86400] },
    { "key": "duration", "label": "Cycle Duration", "unit": "s", "type": "number", "range": [1, 300] }
  ],
  "commands": [
    { "key": "start_cycle", "label": "Start Lubrication", "confirm": true },
    { "key": "reset_alarm", "label": "Reset Alarm", "confirm": true }
  ],
  "alerts": [
    { "key": "overpressure", "severity": "critical", "condition": "pressure > 350" },
    { "key": "low_level", "severity": "warning", "condition": "reservoir_level == false" }
  ]
}

The dashboard renders this definition automatically — no custom components per device type. La dashboard renderizza questa definizione automaticamente — nessun componente personalizzato per tipo di dispositivo.

### Effort / Impegno

| Task / Attivita’ | Effort with Claude Code / Impegno con Claude Code |
| --- | --- |
| Device type definition schema + loader / Schema definizione tipo dispositivo + loader | 4 hours / 4 ore |
| Dashboard layout engine (grid + widgets) / Motore layout dashboard (griglia + widget) | 12 hours / 12 ore |
| Widget library (gauge, chart, table, map, boolean, enum) / Libreria widget (indicatore, grafico, tabella, mappa, booleano, enum) | 12 hours / 12 ore |
| WebSocket integration (live telemetry) / Integrazione WebSocket (telemetria live) | 4 hours / 4 ore |
| Device detail page (parameters, commands, logs) / Pagina dettaglio dispositivo (parametri, comandi, log) | 8 hours / 8 ore |
| Firmware management UI / Interfaccia gestione firmware | 6 hours / 6 ore |
| Alert configuration UI / Interfaccia configurazione allarmi | 6 hours / 6 ore |
| User/company management / Gestione utenti/aziende | 6 hours / 6 ore |
| Migrate existing Angular to new patterns OR rewrite in Angular 18 / Migrare Angular esistente ai nuovi pattern OPPURE riscrivere in Angular 18 | 12 hours / 12 ore |
| Mobile app API migration (Flutter) / Migrazione API app mobile (Flutter) | 8 hours / 8 ore |

Total Phase 6: 10-12 days of work Totale Fase 6: 10-12 giorni di lavoro

# PART 5: COMPLETE TIMELINE & EFFORT SUMMARY / PARTE 5: TIMELINE COMPLETA E RIEPILOGO IMPEGNO

## With Claude Code Agentic Development / Con lo Sviluppo Agentico di Claude Code

Claude Code dramatically accelerates development because: Claude Code accelera drasticamente lo sviluppo perche’:

- It can write NestJS modules, Terraform configs, and test suites end-to-end

- Puo’ scrivere moduli NestJS, configurazioni Terraform e suite di test end-to-end

- It can refactor the STM32 C firmware with full context awareness

- Puo’ effettuare il refactoring del firmware C STM32 con piena consapevolezza del contesto

- It can generate protocol parsers from specification (the angle-bracket format is well-defined)

- Puo’ generare parser di protocollo dalle specifiche (il formato a parentesi angolari e’ ben definito)

- It can write and run integration tests against the Renode simulator

- Puo’ scrivere ed eseguire test di integrazione sul simulatore Renode

- It can deploy to AWS via SSH + Terraform

- Puo’ effettuare il deploy su AWS tramite SSH + Terraform

### Timeline / Cronologia

Week  1-2   ## Phase 0: Security Fixes (1-2 days actual work)
                Fase 0: Correzioni Sicurezza (1-2 giorni effettivi)
Week  3-6   #### Phase 1: Cloud Scalability (2-3 days actual work)
                  Fase 1: Scalabilita' Cloud (2-3 giorni effettivi)
Week  4-8   #### Phase 2: Protocol Bridge (3-4 days actual work)
                  Fase 2: Bridge Protocollo (3-4 giorni effettivi)
Week  6-12  ###### Phase 3: New NestJS API (10-12 days actual work)
                    Fase 3: Nuova API NestJS (10-12 giorni effettivi)
Week 10-16  ###### Phase 4+5: MQTT + Firmware (15-19 days actual work)
                    Fase 4+5: MQTT + Firmware (15-19 giorni effettivi)
Week 16-22  ###### Phase 6: Generic Dashboard (10-12 days actual work)
                    Fase 6: Dashboard Generica (10-12 giorni effettivi)

### Effort Summary / Riepilogo Impegno

| Phase / Fase | Cloud Work / Lavoro Cloud | Firmware Work / Lavoro Firmware | Total Days / Giorni Totali |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 / Fase 0: Security / Sicurezza | 1 day / 1 giorno | 0.5 days / 0,5 giorni | 1.5 days / 1,5 giorni |
| Phase 1 / Fase 1: Scalability / Scalabilita’ | 2 days / 2 giorni | — | 2 days / 2 giorni |
| Phase 2 / Fase 2: Protocol Bridge / Bridge Protocollo | 4 days / 4 giorni | — | 4 days / 4 giorni |
| Phase 3 / Fase 3: New API / Nuova API | 12 days / 12 giorni | — | 12 days / 12 giorni |
| Phase 4 / Fase 4: MQTT Cloud | 4 days / 4 giorni | — | 4 days / 4 giorni |
| Phase 5 / Fase 5: Firmware MQTT | — | 15 days / 15 giorni | 15 days / 15 giorni |
| Phase 6 / Fase 6: Dashboard | 12 days / 12 giorni | — | 12 days / 12 giorni |
| TOTAL / TOTALE | 35 days / 35 giorni | 15.5 days / 15,5 giorni | ~50 days / ~50 giorni |

Calendar time: ~5-6 months (accounting for testing, hardware validation, staged OTA rollout, and non-consecutive work days). Tempo calendario: ~5-6 mesi (considerando test, validazione hardware, rollout OTA graduale e giorni di lavoro non consecutivi).

Compare with Capaciteam: At their current velocity (3 tickets in 2 months), this roadmap would take them 3-4 years and cost significantly more. Confronto con Capaciteam: Alla loro velocita’ attuale (3 ticket in 2 mesi), questa roadmap richiederebbe loro 3-4 anni e costerebbe significativamente di piu’.

# PART 6: WHAT YOU GET AT THE END / PARTE 6: COSA SI OTTIENE ALLA FINE

## Before vs After / Prima e Dopo

| Aspect / Aspetto | Current / Attuale | After Modernization / Dopo la Modernizzazione |
| --- | --- | --- |
| Device protocol / Protocollo dispositivo | HTTP/1.0 POST, custom AES, 5s polling | MQTT/TLS, X.509 certs, persistent connection / connessione persistente |
| Latency (server->device) / Latenza (server->dispositivo) | Up to 5 seconds / Fino a 5 secondi | < 100 milliseconds / < 100 millisecondi |
| Offline handling / Gestione offline | Data lost / Dati persi | MQTT QoS 1 (guaranteed delivery / consegna garantita) |
| Security / Sicurezza | JWT auth (tymon/jwt-auth v2), zero-IV AES on device protocol / Auth JWT (tymon/jwt-auth v2), AES con IV zero nel protocollo dispositivo | bcrypt, TLS mutual auth, X.509 certs / bcrypt, autenticazione TLS mutua, certificati X.509 |
| Scalability / Scalabilita’ | ~500 devices max / ~500 dispositivi max | 100,000+ devices / 100.000+ dispositivi (IoT Core) |
| Real-time dashboard / Dashboard tempo reale | 5-second poll via SSE / Polling 5 secondi via SSE | Live WebSocket streaming |
| API | 640 PHP files, Laravel 12 MVC / 640 file PHP, Laravel 12 MVC | Modular NestJS with TypeScript — replaces import-web-app (Laravel 12) / NestJS modulare con TypeScript — sostituisce import-web-app (Laravel 12) |
| Database | Single MariaDB, no pooling / MariaDB singolo, nessun pooling | PostgreSQL + TimescaleDB + Redis HA |
| New device types / Nuovi tipi di dispositivo | Requires code changes / Richiede modifiche al codice | JSON configuration only / Solo configurazione JSON |
| Development velocity / Velocita’ di sviluppo | Dependent on Capaciteam / Dipendente da Capaciteam | Internal with Claude Code / Interno con Claude Code |
| Auto-scaling | Disabled / Disabilitato | ECS auto-scaling (2-10 replicas) |
| Firmware updates / Aggiornamenti firmware | HTTP download, no resume / Download HTTP, nessun resume | MQTT-based, resumable, verified / Basato su MQTT, riprendibile, verificato |

## Reusability for Other Products / Riutilizzabilita’ per Altri Prodotti

Once the generic platform is built, adding a new product (e.g., a flow meter, a valve controller, or a sensor gateway) requires: Una volta costruita la piattaforma generica, aggiungere un nuovo prodotto (es. un flussometro, un controllore valvole, o un gateway sensori) richiede:

- Hardware: Design the PCB, write the STM32 firmware using the transport abstraction layer Hardware: Progettare il PCB, scrivere il firmware STM32 utilizzando il livello di astrazione del trasporto

- Cloud: Create a device-type JSON definition (telemetry fields, parameters, commands, alerts) Cloud: Creare una definizione JSON del tipo di dispositivo (campi telemetria, parametri, comandi, allarmi)

- Dashboard: Automatic — the generic dashboard renders any device type from its JSON definition Dashboard: Automatica — la dashboard generica renderizza qualsiasi tipo di dispositivo dalla sua definizione JSON

No backend code changes. No frontend code changes. No new infrastructure. Nessuna modifica al codice backend. Nessuna modifica al codice frontend. Nessuna nuova infrastruttura.

# APPENDIX A: Repository Migration Plan / APPENDICE A: Piano di Migrazione Repository

| Current Repo / Repository Attuale | Fate / Destino | Replacement / Sostituzione |
| --- | --- | --- |
| drucs-gateway-new (Java) | Sunset after Phase 2 / Dismesso dopo la Fase 2 | Legacy Bridge (NestJS) + IoT Core |
| frontend-web (Angular) | Evolve in Phase 6 / Evolve nella Fase 6 | Same repo, upgraded to generic dashboard / Stesso repository, aggiornato a dashboard generica |
| mobile (Flutter) | Keep, update API calls / Mantenere, aggiornare chiamate API | Phase 3 v1 compat layer / Livello compatibilita’ v1 Fase 3 |
| drucs-iac (Terraform) | Extend / Estendere | Add IoT Core, TimescaleDB, new ECS services / Aggiungere IoT Core, TimescaleDB, nuovi servizi ECS |
| import-web-app (Laravel) | Sunset / Dismesso | Sunset after Phase 3 / Dismesso dopo la Fase 3 (core API: 127 endpoints, 12 cron, 8 SQS jobs) |
| S-00365_ModularElectronicsV2 (STM32) | Evolve in Phase 5 / Evolve nella Fase 5 | Add MQTT transport, keep legacy fallback / Aggiungere trasporto MQTT, mantenere fallback legacy |

# APPENDIX B: Technology Stack Comparison / APPENDICE B: Confronto degli Stack Tecnologici

| Layer / Livello | Current / Attuale | Target / Obiettivo |
| --- | --- | --- |
| Device -> Cloud / Dispositivo -> Cloud | HTTP/1.0 + AES-128 | MQTT 3.1.1/5.0 + TLS 1.3 |
| Cloud Broker | Java Spring Boot (custom / personalizzato) | AWS IoT Core (managed / gestito) |
| API Backend | PHP 8.1 (procedural / procedurale) | NestJS (TypeScript) |
| API Auth / Autenticazione API | JWT (tymon/jwt-auth v2) + Redis token blacklist | JWT + bcrypt + Redis sessions / sessioni Redis |
| Database (config) | MariaDB 10.11 | PostgreSQL 16 |
| Database (telemetry / telemetria) | MariaDB (same / stesso) | TimescaleDB (on PostgreSQL / su PostgreSQL) |
| Cache | Redis micro (no HA / nessuna HA) | Redis HA (multi-AZ, encrypted / cifrato) |
| Real-time (clients) / Tempo reale (client) | SSE polyfill | WebSocket (Socket.IO) |
| Frontend | Angular 17 | Angular 18+ (generic dashboard / dashboard generica) |
| Mobile | Flutter 3.32 | Flutter (updated API client / client API aggiornato) |
| Device Auth / Autenticazione dispositivo | AES shared key / chiave AES condivisa | X.509 mutual TLS / TLS mutuo X.509 |
| Device Firmware / Firmware dispositivo | ESP-AT + custom HTTP / HTTP personalizzato | ESP-AT MQTT or ESP-IDF custom / ESP-AT MQTT o ESP-IDF personalizzato |
| OTA Updates / Aggiornamenti OTA | HTTP download | MQTT-based with resume / Basato su MQTT con resume |
| IaC | Terraform + Terragrunt | Same (extended / esteso) |
| Monitoring / Monitoraggio | CloudWatch (basic / base) | CloudWatch + X-Ray tracing |

# APPENDIX C: Risk Register / APPENDICE C: Registro dei Rischi

| Risk / Rischio | Likelihood / Probabilita’ | Impact / Impatto | Mitigation / Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Legacy bridge has protocol bugs / Il legacy bridge ha bug di protocollo | Medium / Media | High / Alto | Capture real device traffic, replay in tests / Catturare traffico reale dei dispositivi, riprodurre nei test |
| ESP-AT MQTT support is limited / Il supporto MQTT di ESP-AT e’ limitato | Medium / Media | Medium / Medio | Fall back to custom ESP-IDF firmware / Ripiegare su firmware ESP-IDF personalizzato |
| OTA brick risk during firmware migration / Rischio di brick OTA durante la migrazione firmware | Low / Bassa | Critical / Critico | Bootloader always preserves last-known-good image / Il bootloader preserva sempre l’ultima immagine funzionante |
| TimescaleDB migration data loss / Perdita dati nella migrazione TimescaleDB | Low / Bassa | High / Alto | Parallel-write during migration, verify before cutover / Scrittura parallela durante la migrazione, verifica prima del cutover |
| Existing Angular/Flutter breaks with new API / Angular/Flutter esistenti non funzionano con la nuova API | Medium / Media | High / Alto | v1 compat layer serves old API format exactly / Il livello compatibilita’ v1 serve esattamente il vecchio formato API |
| AWS IoT Core regional limits / Limiti regionali AWS IoT Core | Low / Bassa | Medium / Medio | eu-west-2 supports 500K connections per account / eu-west-2 supporta 500K connessioni per account |

End of document. This roadmap should be reviewed alongside the companion DRUCS-Platform-Analysis.md for detailed cloud architecture specifics. Fine del documento. Questa roadmap dovrebbe essere rivista insieme al documento complementare DRUCS-Platform-Analysis.md per i dettagli specifici dell’architettura cloud.